- 采购项目内容及要求

一、 项目情况介绍

- 资中县消防救援大队于2012年采购徐工牌DG53C登高平台消防车，在2025年3月对车辆进行检测时，发现该车辆存在较大安全问题隐患。按照《消防救援局关于印发<消防救援队伍消防车退役管理暂行规定>的通知》(应急消(2022)178号)执勤年限达到12年或行驶里程达到 30万公里(允许消防车送返原生产企业解体维修一次)。

- 二、维修清单

| 登高平台消防车维修清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 返修项目 | 备注 |
| 1 | 更换整车液压油（950L） |  |
| 2 | 更换吸滤油器 |  |
| 3 | 更换回滤油器 |  |
| 4 | 更换调平高压滤油器 |  |
| 5 | 更换下装液压软管（包含支腿软管） |  |
| 6 | 更换转台液压软管 |  |
| 7 | 更换伸缩系统液压软管 |  |
| 8 | 更换臂架伸缩系统电缆 |  |
| 9 | 更换回转支撑螺栓（需要拆解转台） |  |
| 10 | 更换4个支腿液压锁 |  |
| 11 | 更换整车按钮开关、指示灯、旋钮开关、继电器、二极管、保险 |  |
| 12 | 更换调平浙大板 |  |
| 13 | 更换4条垂直支腿油缸内部密封组件 |  |
| 14 | 更换水炮遥控盒及连接弹簧线 |  |
| 15 | 人工及辅料 |  |
| 16 | 整车性能检测（免费） |  |
| 17 | 车辆使用操作培训（免费） |  |
| 18 | 整车重新按照检测报告调试（免费） |  |
| 19 | 车辆往返运费（用户自己送车、接车时此项目不收取费用） |  |

- 三、商务要求

1、完成时间：合同签订之日起90日，具体按合同约定时间为准。

2、服务地点：采购人指定地点。

3、付款方式：

3.1合同签订后，采购人支付成交供应商合同金额的30%，验收合格后支付合同金额的70%。

3.2申请付款前，成交供应商须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料,采购人依据成交供应商提交的付款资料进行支付结算，若成交供应商未出具完税发票，采购人可拒绝付款且不承担任何责任。

4、验收方法和标准：参照采购文件和响应文件的要约以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）文件执行验收。

四、其他要求

（一）如因供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。

（二）在项目实施期间所发生的一切安全责任事故由供应商自行负责。

（三）如成交，不可因未了解项目现场情况而放弃成交不履行成交人义务。如因供应商不能正常履约，给采购人造成任何损失的，采购人将保留进一步追诉的权利，并要求成交供应商赔偿由此带来的所有损失；如放弃成交，所产生的后果按照采购相关法律法规执行。