竞争性谈判项目内容

## 一、项目名称、采购限价

1．项目名称：内江市军休所专业音响音控、音乐乐器设备采购项目

2．采购限价：本项目采购限价为：17.7万元。（超过采购限价作无效报价处理）

- ★二、采购内容

采购清单

| - 序号 | - 产品名称 | - 参考图片 | - 产品参数 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 12寸主扩音箱 |  | 单元构造：1×1.75"HF 1×12"LF 额定功率：500W 峰值功率：1000W 额定阻抗：8Ω 灵敏度：98dB 连续声压：126dB 最大声压：132dB 扩散角：100°x70° 频率响应：45Hz-19KHz | - 只 | - 4 |
| - 2 | - 10寸辅助音箱 |  | 单元构造：1×1.75"HF 1×10"LF 额定功率：400W 峰值功率：800W 额定阻抗：8Ω 灵敏度：96dB 连续声压：122.5dB 最大声压：128.5dB 扩散角：100°x70° 频率响应：55Hz-18KHz | - 只 | - 4 |
| - 3 | - 主扩功放 |  | 8Ω输出功率1000Wx2 4Ω输出功率：1350Wx2 8Ω桥接：1850W 限幅保护：可达到 10V 频率响应:20Hz-20KHz(±0.3dB) 输入灵敏度:0.775v/26/32dB 总谐波失真:<0.05%@8Ω1KHZ 信噪比:≥108dB 阻尼系数:≥900 互调失真：≤0.02% 安装空间：2U | - 台 | - 2 |
| - 4 | - 辅助功放 |  | 8Ω输出功率：650Wx2 4Ω输出功率：950Wx2 8Ω桥接：1650W 限幅保护：可达到 10V 频率响应:20Hz-20KHz(±0.3dB) 输入灵敏度:0.775v/26/32dB 总谐波失真:<0.05%@8Ω1KHZ 信噪比:≥108dB 阻尼系数:≥900 互调失真：≤0.02% 安装空间：2U | - 台 | - 2 |
| - 5 | - 数字效果器 |  | 具有音箱处理器功能的卡拉OK效果器，各部分功能可独立调节。 采用24Bit数据总线和32Bit DSP。 音乐设有7段参量均衡。音乐到主输出高通滤波器：12dB/24dB(0Hz - 303Hz) 双路A/B 组话筒输入，话筒设有15段参量均衡。有麦克风压限功能。 主输出设有5段参量均衡。 有压缩限幅器。 中置输出，后置输出及超低均设有3段参量均衡。 麦克风有4种反馈抑制模式：OFF12 3。 可存储16种模式。 话筒输出，主输出，中置输出，超低音输出，后置输出均设有压限及延时功能。 内有管理者模式与用户模式，用户模式在调整参数后不能存储。 本机设有全功能菜单，可通过强大的PC界面设置。 带光纤，MP3，蓝牙 | - 台 | - 1 |
| - 6 | - 一拖二无线话筒 |  | 射频范围:640.00-690.00MHz 可用带宽:每通道30MHz (一共60MHz) 调制方式:FM调频 信道数目:红外线自动对频200信道 使用温度: 摄氏零下18度到摄氏50度 偏移度:45KHz 动太范围:>110dB 音频响应:60Hz-18KHz 综合信噪比:>105dB 综合失真:<0.5% 接收机指标：采用ID码数字导频技术 接收方式:二次变频超外差 振荡方式:PLL锁相环 中频频率:第一中频:110MHz,第二中频:10.7MHz 天线接口:TNC座 显示方式: LCD 灵敏度:-100dBm(40dB S/N) 杂散抑制:>80dB 音频输出:非平衡:+4dB(1.25V)/5KΩ 平衡:+10dB(1.5V)/600Ω 供电电压:DC12V 供电电流:250mA 发射机指标：振荡方式:PLL锁相环 输出功率:3dBm-10dBm(LO/HI转换) 电池:2节"1.5V5号"电池 电流:<100mA(HF),<80mA(LF) 使用时间(碱性电池):大功率时约8小时,小功率时约12小时 | - 套 | - 3 |
| - 7 | - 电源时序器 |  | 最大输入电流 58A 单路最大输出电流 16A 工作电压 90~220V/50-60Hz 每一路功率 峰值可达3000W 机箱高度 50mm（符合机柜按照标准） 数字液晶显示电压表 | - 台 | - 1 |
| - 8 | - 点歌系统 |  | 触摸屏 能够接入XBox、PS4等娱乐设备 无线屏幕、无线投屏、手机点助唱功能 | - 台 | - 1 |
| - 9 | - 机柜 |  | u8 | - 台 | - 1 |
| - 10 | - 调音台 |  | 频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz） 总谐波失真：0.03%@+14dBu（20 Hz-20kHz） 输入通道：16通道： 单声道：8； 立体声：4 输出通道：STEREO OUT：2； 编组：4，AUX（包括FX） 含24组预置效果器 USB音频：USB音频2.0兼容 采样率：最大192kHz， Bit深度：24-bit 幻象电源电压：+48V 内建数字效果：24编程 功耗：30W | - 台 | - 1 |
| - 11 | - 辅材 |  | - 安装调试音响架线材 | - 批 | - 1 |
| - 12 | - 电吹管 |  | - 1.按键：设备应不少于7个全音键，5个半音键，1个技巧键。 - 2.八度轮：设备应不少于7个八度可调。 - 3.储存：设备应不少于6个储存，用于储存常用音色或调及其他参数。 - 4.语音：设备应可通过语音进行音色，调号，吹力、技巧、半音功能切换。 - 5.指法：设备应具备不少于5种指法，至少应包含笛子指法及电萨指法。 - 6.技巧键：设备应能通过技巧键实现唢呐/笛子花舌、琵琶轮指、手风琴/笙/钢琴合声、萨克斯喉音、吉他扫弦、阮/三弦/柳琴/古筝遥指、古琴揉弦、扬琴抡锤、二胡抖弓等功能。 - 7.左右手调节：应可通过设备程序设置左手在上或右手在上。 - 8.其他功能：应包含双音色、音分调节、节拍器、颤音、吹力曲线、混响、滤波、滑音、弯音、合唱、按键延时等功能调节。 - 9.音色：不少于58种常用乐器音色，其中至少应包含爵士小号、流行小号、长号、圆号、高萨、中萨、次萨、长笛、中音长笛、单簧管、双簧管、英国管、巴松管等乐器真实采样音色。 - 10.调性：不少于12个常用调性。 - 11.音量：应在0-99范围可调。 - 12.吹力：应在0-99范围可调，吹力数值超过80时，设备应发出自鸣音。 - 13.蓝牙功能：设备应具备蓝牙MIDI及蓝牙音频功能，可连接手机播放伴奏，也可连接带纠错功能的读谱软件实现吹奏纠错。 - 14.快切键：设备应具备快切键+及快切键-，可通过快切键快速切换音色及调性。 - 15.接口：设备应具备充电口1个，6.5mm音频输出口1个，3.5mm音频输出口1个。 - 16.电池容量：设备内置电池容量应不少于5000mAh，在满电情况下应能满足不少于6小时连续使用。 - 17.显示屏：设备应具有显示屏，且屏幕主界面应至少可同时显示音色、调性、电量。 - 18.喇叭：设备应内置喇叭，且喇叭功率不小于3W。 - 19.尺寸：≥65cm×4.5cm×4cm - 20.配件:应包含乐器包、脖带、充电线、工具、备用吹嘴。 | - 支 | - 22 |

- ★三、商务要求

1、供货期限：自合同签订之日起30日内完成安装调试、验收并投入使用。

- 2、供货地点：采购人指定地点。

- 3、采购项目付款方式：

- 本项目全部货物安装调试完毕并经采购人验收合格之日起15日内，供应商开具增值税专用发票（或增值税普通发票）后支付合同总金额的100%。

- 4、采购项目验收方式：

（1）验收办法：供应商与采购人应严格按照财政部《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）以及相关质量要求进行验收。

（2）验收标准：以国家等相关标准、本谈判文件要求、供应商的响应文件和合同作为验收依据，如实际的货物与响应文件不符或不满足相关国家标准，供应商承担相应的法律责任。

5、交货要求：供应商提供伪劣假冒商品或非合格全新正品的,供应商应无条件更换为合格产品。给采购人造成损失的，应承担赔偿责任。

6、质量保修范围和保修期：

质保期：验收合格之日起2年，质保期内出现质量问题，支持7×24小时电话服务，供应商在接到通知后3小时内响应到场。

注：★为本项目实质性要求，不满足或不响应视为无效响应。